CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kết quả thi công phần cứng

Hệ thống được xây dựng dựa trên hai vi điều khiển chính: ESP8266 đóng vai trò thu thập dữ liệu WiFi và ESP32 đóng vai trò xử lý suy luận TinyML. Các kết nối phần cứng được thực hiện theo nguyên lý sau:

Kết nối UART:

TX (GPIO1) của ESP8266 nối với RX2 (GPIO16) của ESP32.

RX (GPIO3) của ESP8266 nối với TX2 (GPIO17) của ESP32.

Chân GND của hai board được nối chung.

Nguồn cấp: Cả hai board được cấp nguồn riêng biệt qua cổng USB (5V) từ máy tính hoặc bộ sạc. Trong các thử nghiệm độc lập, có thể sử dụng pin 18650 kết hợp mạch ổn áp 3.3V AMS1117 để cấp đồng thời cho cả hai board, đảm bảo dòng tối đa khoảng 500 mA.

Hệ thống được lắp ráp trên breadboard với dây nối ngắn (dưới 20 cm) để giảm nhiễu tín hiệu UART. Các tụ lọc nguồn 100 nF và 10 µF được bố trí gần chân VCC của mỗi vi điều khiển nhằm ổn định điện áp khi cả hai board hoạt động đồng thời (đặc biệt trong lúc quét WiFi và suy luận mô hình).

Hình minh họa

5.2. Kết quả phần mềm và giao diện

5.2.1. Giao diện Web Dashboard

Hệ thống cung cấp giao diện web trực quan thông qua Access Point do ESP8266 tạo ra (SSID: WiFi-Anomaly-Detector, IP: 192.168.1.100). Sau khi kết nối, người dùng truy cập địa chỉ trên và thấy hai tab chính:

Tab WiFi Scanner: Hiển thị danh sách các mạng WiFi được phát hiện trong lần quét gần nhất. Các cột bao gồm SSID, BSSID, RSSI (màu sắc theo mức tín hiệu: xanh ≥ -60 dBm, vàng từ -70 đến -60 dBm, đỏ ≤ -70 dBm), kênh, phương thức mã hóa, nhà sản xuất (OUI). Bảng được tự động làm mới mỗi 5 giây.

Tab Filtered Results: Liệt kê các mạng WiFi đã được mô hình TinyML đánh giá. Các cột bổ sung:

Status: Gồm các trạng thái ANOMALY (đỏ), WARNING (cam), NORMAL (xanh).

Score: Phần trăm mức độ bất thường (0–100%).

Reason: Mô tả ngắn gọn nguyên nhân (ví dụ: Hidden, Open, StrongRSSI, HighEntropy, UnknownVendor).

Bảng này được sắp xếp theo Score giảm dần, giúp người dùng nhanh chóng phát hiện các mạng có nguy cơ cao nhất.

5.2.2. Panel TinyML Inference

Trên cùng giao diện, một panel hiển thị các chỉ số tổng hợp:

ML Status: Normal / Anomaly (dựa trên kết quả suy luận của mô hình Autoencoder).

Reconstruction Error: Giá trị MSE hiện tại.

Threshold: Ngưỡng phát hiện cố định (1.891237).

Networks: Số mạng WiFi được phát hiện.

Inferences: Tổng số lần suy luận đã thực hiện.

Anomalies: Số lần phát hiện bất thường.

Các chỉ số này được cập nhật mỗi 3 giây thông qua AJAX.

5.2.3. Serial Monitor và cảnh báo LED

Trong quá trình chạy, ESP8266 in ra các dòng log mô tả quá trình quét và gửi JSON. ESP32 in chi tiết pipeline nhận JSON, parse, scale, inference và quyết định. Khi phát hiện bất thường (MSE > ngưỡng), ESP32 gửi chuỗi ANOMALY về ESP8266, khiến ESP8266 nhấp nháy LED tích hợp trong 3 giây, đồng thời ghi log "ANOMALY DETECTED!". Kết quả này cũng được phản ánh ngay lập tức trên giao diện web (ML Status chuyển sang đỏ, số Anomalies tăng lên).

Hình minh họa

5.3. Đánh giá hiệu năng mô hình

5.3.1. Tài nguyên sử dụng

ESP32:

Mô hình TensorFlow Lite (Autoencoder) được nhúng dưới dạng mảng byte trong flash, kích thước khoảng 5,2 KB (float32).

Tensor arena được cấp phát 16 KB, thực tế sử dụng 912 byte cho các tensor trung gian.

RAM tiêu thụ thêm cho logic ứng dụng (parse JSON, scaling) khoảng 2 KB.

Tổng RAM sử dụng cho TinyML xấp xỉ 3 KB, chiếm dưới 1% tổng RAM 520 KB của ESP32.

ESP8266:

Mảng networks tĩnh lưu tối đa 50 mạng, mỗi mạng chiếm khoảng 100 byte (chưa kể chuỗi động), tổng xấp xỉ 5 KB.

Bộ đệm web server và stack WiFi chiếm khoảng 30 KB.

Heap trống sau khi khởi tạo: khoảng 25 KB, đủ để xử lý các yêu cầu HTTP và quét WiFi.

5.3.2. Hiệu năng thời gian thực

Thời gian quét WiFi (ESP8266): Trung bình 2,3 giây (quét 14 kênh).

Thời gian xử lý và gửi JSON: Khoảng 50 ms.

Thời gian truyền UART (9600 baud): Với gói JSON khoảng 500 byte, mất khoảng 520 ms.

Thời gian suy luận (ESP32):

Parse JSON: Khoảng 10 ms.

Scale features: Khoảng 2 ms.

Inference (interpreter->Invoke()): 8 ms (ở tần số 240 MHz).

Tổng thời gian xử lý một mẫu: Ít hơn 30 ms.

Chu kỳ hoàn chỉnh (từ quét đến hiển thị): Khoảng 5 giây (đồng bộ với chu kỳ quét).

5.3.3. Độ chính xác của mô hình

Mô hình Autoencoder được huấn luyện trên tập dữ liệu gồm 1.200 mẫu (900 normal, 300 anomaly). Tập validation chiếm 20% dữ liệu normal.

Ngưỡng tối ưu: τ = 1.891237 (xác định bằng chỉ số Youden).

Kết quả đánh giá trên tập validation:

Accuracy: 96,2%

Precision: 94,7%

Recall (Sensitivity): 95,8%

F1-score: 95,2%

Bảng confusion matrix

|  | Dự đoán Normal | Dự đoán Anomaly |
| --- | --- | --- |
| Thực tế Normal | 175 | 5 |
| Thực tế Anomaly | 7 | 83 |

Mô hình cho thấy khả năng phát hiện tốt các mẫu bất thường, với tỷ lệ dương tính giả (FPR) thấp (≈ 2,8%) và âm tính giả (FNR) ≈ 7,8%.

5.3.4. Tiêu thụ năng lượng

ESP8266 (quét WiFi liên tục): Dòng tiêu thụ trung bình khoảng 70 mA, 3.3V tức  công suất khoảng 0,23 W.

ESP32 (chạy TinyML): Dòng tiêu thụ trung bình khoảng 100 mA, 3.3V tức công suất khoảng 0,33 W.

Tổng hệ thống: Xấp xỉ 0,56 W.

Với pin 18650 dung lượng 2500 mAh (3.7V), thời gian hoạt động ước tính khoảng 10–12 giờ cho cả hệ thống.

5.4. So sánh với các giải pháp khác

Để đánh giá vị trí của hệ thống đề xuất, nhóm thực hiện so sánh với Kismet – một công cụ giám sát và phát hiện xâm nhập mạng không dây mã nguồn mở phổ biến – cùng với các hệ thống IDS/IPS truyền thống dựa trên cloud.

5.4.1. Tiêu chí so sánh

Các tiêu chí được lựa chọn dựa trên đặc thù của bài toán giám sát an ninh WiFi, bao gồm: mục tiêu, phương pháp phát hiện, nền tảng triển khai, tài nguyên, năng lượng, độ trễ, phụ thuộc mạng, chi phí, giao diện và khả năng phát hiện bất thường chưa biết.

5.4.2. Bảng so sánh chi tiết

| Tiêu chí | Mô hình của nhóm | Kismet | Hệ thống IDS/IPS dựa trên Cloud |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu chính | Phát hiện bất thường môi trường WiFi tại biên | Giám sát mạng không dây, phát hiện xâm nhập dựa trên luật | Giám sát an ninh mạng tập trung, phân tích dữ liệu lớn |
| Phương pháp phát hiện | Anomaly-based (Autoencoder) | Signature-based | Hybrid (signature + anomaly, xử lý tập trung) |
| Nền tảng triển khai | Vi điều khiển (ESP32, ESP8266) | PC, laptop, server (x86, Linux) | Server/Cloud (cấu hình mạnh) |
| Tài nguyên yêu cầu | Rất thấp (~520 KB RAM, 4 MB Flash) | Cao (CPU mạnh, RAM ≥ 1 GB, OS đầy đủ) | Rất cao (hạ tầng server, DB, băng thông) |
| Tiêu thụ năng lượng | Rất thấp | Cao | Rất cao |
| Độ trễ | Thấp (vài giây) | Trung bình (phụ thuộc tải) | Cao (do truyền dữ liệu và xử lý tập trung) |
| Phụ thuộc Internet | Không | Không | Có |
| Chi phí | Rất thấp | Cao | Rất cao |
| Giao diện người dùng | Web Dashboard cập nhật theo real-time do ESP8266 cung cấp | CLI, WebUI tùy chọn | Dashboard phức tạp, cần đăng nhập |
| Phát hiện các bất thường chưa biết | Có (dựa trên sai lệch phân phối) | Không (chỉ phát hiện theo chữ ký có sẵn) | Có (nếu tích hợp ML, nhưng thường chậm) |

5.4.3. Nhận xét ưu/nhược điểm của hệ thống đề xuất

Ưu điểm:

Tối ưu cho Edge Computing: Xử lý tại chỗ, giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông, bảo vệ quyền riêng tư.

Chi phí cực thấp: Sử dụng vi điều khiển phổ thông, dễ triển khai số lượng lớn.

Phát hiện bất thường chủ động: Khả năng phát hiện các kiểu tấn công mới (zero-day) mà không cần cập nhật chữ ký.

Hoạt động độc lập với Internet: Phù hợp với môi trường có hạ tầng mạng không ổn định hoặc yêu cầu cao về bảo mật.

Giao diện trực quan: Dashboard web nhẹ, cập nhật real-time, dễ sử dụng.

Nhược điểm:

Khả năng xử lý hạn chế: Chỉ sử dụng 6 đặc trưng, mô hình đơn giản; không thể lưu trữ lịch sử dài hạn hoặc phân tích phức tạp như trên server.

Phạm vi giám sát nhỏ: Chỉ phát hiện được các mạng trong tầm phủ sóng của ESP8266.

Chưa phân loại chi tiết: Không xác định được chính xác loại tấn công (deauth, beacon flood,...) như Kismet.

Phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện: Hiệu quả mô hình phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu "bình thường" được thu thập.